AKILLI EV ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJE RAPORU

1. GİRİŞ ve PROJE HEDEFLERİ

Bu projede, 25 elektrikli cihaz, fotovoltaik sistem, 15 kWh kapasiteli sabit batarya ve V2G (Vehicle-to-Grid) özellikli elektrikli araca sahip bir akıllı ev için kural-tabanlı enerji yönetim algoritması geliştirilmiştir. Ana hedefler; üç zamanlı tarife (TOU) yapısında elektrik maliyetlerini azaltmak, tepe yükü düşürmek ve kullanıcı konforunu optimize etmek olarak belirlenmiştir.

2. YÖNTEM ve ALGORİTMA TASARIMI

2.1 Sistem Bileşenleri

- 25 Elektrikli Cihaz: Kritik, ertelenebilir ve opsiyonel kategoriler

- PV Sistem: Mevsimsel üretim profili (Yaz: 35.5 kWh, Kış: 12.3 kWh)

- Sabit Batarya: 15 kWh kapasite, %95 verimlilik

- EV (V2G): 40 kWh kapasite, 7 kW şarj/5 kW deşarj

- TOU Tarifesi: Gece (1.5 TL/kWh), Gündüz (3.0 TL/kWh), Pik (5.0 TL/kWh)

2.2 Algoritma Öncelik Sırası

Geliştirilen kural-tabanlı algoritma şu öncelik sırasını izler:

- PV önceliği: Üretimi öncelikle lokal tüketimde kullan

- Enerji depolama: Kalan PV ile EV ve batarya şarjı

- Yük yönetimi: Tepe yük eşiği (8 kW) aşıldığında:

  - AC setpoint ayarı (konfor bandı: 21-24°C)

  - Batarya deşarjı (17:00-22:00)

  - EV deşarjı (V2G)

  - Ertelenebilir cihazların kapatılması

- EV garantisi: Gece şarjı ile sabah %70 SOC hedefi

3. SONUÇLAR ve PERFORMANS ANALİZİ

3.1 Ana Performans Metrikleri

| Metrik | Yaz Sezonu | Kış Sezonu | Hedef | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maliyet Tasarrufu | %49.4 | %54.6 | >%40 | ✅ AŞILDI |
| Tepe Yük Azalması | %64.2 | %65.1 | >%50 | ✅ AŞILDI |
| Günlük Konfor İhlali | 5 saat | 5 saat | Minimize | ✅ KABUL EDİLEBİLİR |
| EV SOC Hedef Başarısı | %70 | %70 | Zorunlu | ✅ BAŞARILI |
| Kendi Kendine Yeterlilik | %10.3 | %3.6 | - | - |

3.2 Maliyet Analizi Detayları

Yaz Sezonu:

- Algoritma Öncesi: 960.82 TL

- Algoritma Sonrası: 486.35 TL

- Tasarruf: 474.47 TL (%49.4)

Kış Sezonu:

- Algoritma Öncesi: 1,032.22 TL

- Algoritma Sonrası: 468.25 TL

- Tasarruf: 563.97 TL (%54.6)

3.3 Tepe Yük Yönetimi Başarısı

Algoritma, tepe yükü 22.28 kW'dan ortalama 7.9 kW seviyelerine düşürerek şebeke üzerindeki stresi önemli ölçüde azaltmıştır. Bu azalma, enerji altyapısının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

4. DUYARLILIK ANALİZİ ve KARARLILIK

AC tasarruf oranı üzerine yapılan duyarlılık analizinde (%5, %7, %10) tüm senaryolarda benzer sonuçlar elde edilmiştir. %7 tasarruf oranı optimal bulunmuş ve ana senaryo olarak seçilmiştir. Tüm duyarlılık senaryolarında EV SOC hedefi tutturulmuş ve konfor ihlali 5 saatte sabitlenmiştir.

5. KISITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1 Sert Kısıtlar (Tamamen Sağlandı)

- ✅ EV sabah SOC ≥ %70 (Her iki sezonda başarılı)

- ✅ EV minimum SOC ≥ %20 (Güvenlik sınırı korundu)

- ✅ Cihaz çalışma pencereleri (Zaman kısıtlarına uyuldu)

- ✅ Batarya SOC sınırları (%20-%95 arası)

5.2 Esnek Kısıtlar (Trade-off Yönetildi)

- ⚖️ Konfor bandı ihlali: 5 saat/gün (maliyet tasarrufu karşılığında kabul edilebilir)

- ⚖️ AC setpoint ortalama: 24.0°C (konfor bandı üst sınırına yakın)

- ⚖️ Ertelenebilir cihaz programlaması (tepe yük azaltma için optimize edildi)

6. ZORLUKLAR ve ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

Ana Zorluk 1: Batarya SOC dinamiklerinin doğru modellenmesi

- Çözüm: Şarj/deşarj verimlilik faktörleri eklendi, enerji dengesi korundu

Ana Zorluk 2: Konfor-maliyet trade-off'unun yönetilmesi

- Çözüm: Kademeli AC setpoint kontrolü ile konfor ihlali 7 saatten 5 saate düşürüldü

Ana Zorluk 3: EV enerji yönetimi ve V2G optimizasyonu

- Çözüm: Gece şarj garantisi + pik saatlerde kontrollü deşarj stratejisi

7. SONUÇ ve ÖNERİLER

Geliştirilen kural-tabanlı algoritma, proje hedeflerini önemli ölçüde aşmıştır. Maliyet tasarrufu %50 seviyelerine ulaşırken, tepe yük %65'in üzerinde azaltılmıştır. Sert kısıtların tamamı sağlanmış, esnek kısıtlarda makul trade-off'lar elde edilmiştir.

Başlıca Başarılar:

- Enerji maliyetlerinde %50'ye varan tasarruf

- Tepe yük talebinde %65 azalma

- EV enerji ihtiyaçlarının garantilenmesi

- Mevsimsel değişkenlere dayanıklılık